2.8. Обеспечение заинтересованных организаций систематической информацией по показателям качества воды водоемов и водотоков и о возможности их изменения под влиянием хозяйственной деятельности и гидрометеорологических условий проводят в установленном порядке.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1
 Рекомендуемое

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ, И ПОЯСНЕНИЯ К НИМ

| Термин | Пояснение |
| --- | --- |
| Качество воды | По ГОСТ 17.1.1.01-77 |
| Контроль качества воды | По ГОСТ 17.1.1.01-77 |
| Пункт контроля качества воды водоемов и водотоков | Место на водоеме или водотоке, в котором производят комплекс работ для получения данных о качестве воды, предназначенных для последующего обобщения во времени и пространстве и представления обобщенной систематической информации заинтересованным организациям |
| Створ пункта контроля | Условное поперечное сечение водоема или водотока, в котором производят комплекс работ для получения данных о показателях качества воды |
| Вертикаль пункта контроля | Условная отвесная линия от поверхности воды (или льда) до дна водоема или водотока, на которой выполняют работы для получения данных о показателях качества воды |
| Загрязнение природных вод | По ГОСТ 27065-86 |
| Природные воды | По ГОСТ 19179-73 |
| Загрязненность природных вод | Содержание в воде загрязняющих веществ, вызывающее нарушение (превышение) установленных норм качества воды |
| Зона загрязненности | Часть водоема или водотока, в которой нарушены нормы качества воды хотя бы по одному показателю |
| Зона влияния источника загрязнения | Часть водоема или водотока, в которой превышены фоновые значения показателя качества воды, но нарушения норм качества не наблюдается |
| Фоновое значение показателей качества воды Фоновое значение | Значение показателей качества воды водоема или водотока до влияния на него источника загрязнения |
| Визуальное наблюдение | Наблюдение за водоемом или водотоком путем его осмотра. Примечание. При визуальном наблюдении особое внимание обращают на следующие явления, необычные для водоема или водотока и свидетельствующие о его загрязненности: гибель рыбы и других водных организмов, растений; выделение пузырьков донных газов; появление повышенной мутности, посторонних окрасок, запаха, цветения воды, пены, пленки и других посторонних предметов |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Обязательное

ПРОГРАММЫ КОНТРОЛЯ ПО ГИДРОЛОГИЧЕСКИМ И ГИДРОХИМИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВОДЫ

1. Обязательная программа предусматривает определение следующих показателей:

гидрологических:

расход воды, м/с; скорость течения, м/с (при опорных измерениях расхода) (на водотоках) или уровень, м (на водоемах)

гидрохимических:

визуальные наблюдения

температура, °С; цветность, градусы; прозрачность, см; запах, баллы

концентрация растворенных в воде газов - кислорода, двуокиси углерода, мг/дм (мг/л)

концентрация взвешенных веществ, мг/дм (мг/л)

водородный показатель (рН)

окислительно-восстановительный потенциал (Eh), мВ

концентрация главных ионов - хлоридных, сульфатных, гидрокарбонатных, кальция, магния, натрия, калия, сумма ионов, мг/дм   (мг/л)

Примечание. В случае наличия ниже источника загрязнения нескольких створов концентрацию главных ионов измеряют только в первом после сброса сточных вод створе.

химическое потребление кислорода, мг/дм (мг/л)

биохимическое потребление кислорода за 5 суток, мг/дм (мг/л)

концентрация биогенных элементов - аммонийных, нитритных и нитратных ионов, фосфатов, железа общего, кремния, мг/дм (мг/л)

концентрация широко распространенных загрязняющих веществ - нефтепродуктов, синтетических поверхностно-активных веществ, летучих фенолов, пестицидов и соединений металлов, мг/дм (мг/л).

2. Сокращенная программа 1 предусматривает определение следующих показателей:

гидрологических:

расход воды, м/с (на водотоках), или уровень, м (на водоемах)

гидрохимических:

визуальные наблюдения

температура, °С

концентрация растворенного кислорода, мг/дм (мг/л)

удельная электропроводность, См/см

3. Сокращенная программа 2 предусматривает определение следующих показателей:

гидрологических:

расход воды, м/с (на водотоках), или уровень, м (на водоемах)

гидрохимических:

визуальные наблюдения

температура, °С

водородный показатель (рН)

удельная электропроводность, См/см

концентрация взвешенных веществ, мг/дм (мг/л)

химическое потребление кислорода, мг/дм (мг/л)

биохимическое потребление кислорода за 5 суток, мг/дм (мг/л)

концентрация двух-трех загрязняющих веществ, основных для воды в данном пункте контроля, мг/дм (мг/л).

4. Сокращенная программа 3 предусматривает определение следующих показателей:

гидрологических:

расход воды, м/с, скорость течения, м/с (при опорных измерениях расхода) (на водотоках), или уровень, м (на водоемах)

гидрохимических:

визуальные наблюдения

температура, °С

водородный показатель (рН)

концентрация взвешенных веществ, мг/дм (мг/л)

концентрация растворенного кислорода, мг/дм (мг/л)

химическое потребление кислорода, мг/дм (мг/л)

биохимическое потребление кислорода за 5 суток, мг/дм (мг/л)

концентрация всех загрязняющих воду в данном пункте контроля веществ, мг/дм (мг/л).

5. При определении гидрохимических показателей качество воды оценивают путем сопоставления этих показателей, определяемых в пунктах контроля, с установленными нормами качества воды.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Рекомендуемое

ПРОГРАММЫ КОНТРОЛЯ ПО ГИДРОБИОЛОГИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВОДЫ

1. Полная программа контроля предусматривает определение следующих показателей качества воды:

по фитопланктону:

общая численность клеток, 10 кл/см (кл/мл)

общее число видов

общая биомасса, мг/дм (мг/л)

численность основных групп, 10 кл/см (кл/мл)

биомасса основных групп, мг/дм (мг/л)

число видов в группе

массовые виды и виды - индикаторы сапробности (наименование, % общей численности, сапробность)

по зоопланктону:

общая численность организмов, экз./м

общее число видов

общая биомасса, мг/м

численность основных групп, экз./м

биомасса основных групп, мг/м

число видов в группе

массовые виды и виды - индикаторы сапробности (наименование, % общей численности, сапробность)

по зообентосу:

общая численность, экз./м

общая биомасса, г/м

общее число видов

количество групп по стандартной разработке

число видов в группе

биомасса основных групп, г/м

численность основных групп, экз./м

массовые виды и виды - индикаторы сапробности (наименование, % общей численности, сапробность)

по перифитону:

общее число видов

массовые виды, частота встречаемости, сапробность

микробиологических показателей:

общее количество бактерий, 10 кл/см (кл/мл)

количество сапрофитных бактерий, 10 кл/см (кл/мл)

отношение общего количества бактерий к количеству сапрофитных бактерий

по интенсивности фитосинтеза фитопланктона и деструкции органического вещества:

интенсивность фотосинтеза, мгО/(дм·сут)[мгО/(л·сут)], мгС/(дм·сут)[мгС/(л·сут)]

деструкция органического вещества, мгО/(дм·сут)[мгО/(л·сут)]

отношение интенсивности фотосинтеза к деструкции органического вещества

содержание хлорофилла, мкг/дм (мкг/л)

по макрофитам:

проективное покрытие опытной площадки (100 м)

характер распространения растительности

общее число видов

преобладающие виды (наименование, проективное покрытие, фенофаза, аномальные признаки).

2. Сокращенная программа включает в себя определение следующих показателей качества воды:

по фитопланктону:

общая численность клеток, 10 кл/см (кл/мл)

общее число видов

массовые виды и виды - индикаторы сапробности (наименование, % общей численности, сапробность)

по зоопланктону:

общая численность организмов, экз./м

общее число видов

массовые виды и виды - индикаторы сапробности (наименование, % общей численности, сапробность)

по зообентосу:

общая численность, экз./м

количество групп по стандартной разработке

число видов в группе

численность основных групп, экз./м

массовые виды и виды - индикаторы сапробности (наименование, % общей численности, сапробность)

по перифитону:

общее число видов

массовые виды, сапробность, частота встречаемости.

3. При определении показателей качества воды по фитопланктону, зоопланктону, зообентосу, перифитону и микробиологическим показателям класс качества воды оценивают по таблице.

Классификация качества воды водоемов и водотоков по гидробиологическим и микробиологическим показателям

| Класс качества воды | Степень загрязнен- ности воды | Гидробиологические показатели |  |  | Микробиологические показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | По фито- планктону, зоопланктону, перифитону | По зообентосу |  | Общее количество бактерий, 10 кл/см (кл/мл) | Количество сапрофитных бактерий, 10 кл/см (кл/мл) | Отношение общего количества бактерий к количеству сапрофитных бактерий |
|  |  | Индекс сапробности по Пантле и Букку (в модификации Сладчека) | Отношение общей численности олигохет к общей численности донных организмов, % | Биотический индекс по Вудивису, баллы |  |  |  |
| I | Очень чистые | Менее 1,00 | 1-20 | 10 | Менее 0,5 | Менее 0,5 | Менее 10 |
| II | Чистые | 1,00-1,50 | 21-35 | 7-9 | 0,5-1,0 | 0,5-5,0 | Более 10 |
| III | Умеренно загрязненные | 1,51-2,50 | 36-50 | 5-6 | 1,1-3,0 | 5,1-10,0 | 10-10 |
| IV | Загрязненные | 2,51-3,50 | 51-65 | 4 | 3,1-5,0 | 10,1-50,0 | Менее 10 |
| V | Грязные | 3,51-4,00 | 66-85 | 2-3 | 5,1-10,0 | 50,1-100,0 | Менее 10 |
| VI | Очень грязные | Более 4,00 | 86-100 или макробентос отсутствует | 0-1 | Более 10,0 | Более 100,0 | Менее 10 |

Примечание. Допускается оценивать класс качества воды и как промежуточный между вторым и третьим (II-III), третьим и четвертым (III-IV), четвертым и пятым (IV-V).

Электронный текст документа

подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:

официальное издание

Контроль качества воды:

Сб. ГОСТов. - М.: ФГУП

"СТАНДАРТИНФОРМ", 2010